案例二十二：多品种小批量柔性生产线调度优化（生产制造·柔性制造）

一、案例背景

某精密制造企业拥有一条由五个加工中心组成的柔性生产线，可生产四种不同类型的产品。仿真时段为一周（5个工作日，每天8小时） 。

产品与工艺路线：

| 产品 | 占比 | 工艺路线（各工位加工时间，分钟） |
| --- | --- | --- |
| P1 | 30% | M1(5)→M2(8)→M3(6)→M4(4)→M5(3) |
| P2 | 25% | M1(4)→M3(7)→M4(5)→M5(6) |
| P3 | 25% | M2(6)→M3(5)→M5(8) |
| P4 | 20% | M1(3)→M4(9)→M5(4) |

各工位加工时间服从正态分布（标准差为均值的10%）。

工位配置：

| 工位 | 机床数量 | 可加工产品 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 2台 | P1, P2, P4 |
| M2 | 1台 | P1, P3 |
| M3 | 2台 | P1, P2, P3 |
| M4 | 1台 | P1, P2, P4 |
| M5 | 2台 | P1, P2, P3, P4 |

生产计划：

- 产品毛坯以批次到达，到达间隔服从指数分布，均值为10分钟

- 每批次包含5—20件产品（离散均匀分布），产品类型按上述比例分配

- 各工位前的缓冲区容量为50件

换模时间：

- 同一工位在不同产品之间切换时，需要换模时间：

  - 同类型产品连续加工：0分钟

  - 不同类型产品切换：15分钟（固定）

设备故障：

- 每台机床的平均故障间隔时间（MTBF） 为100小时

- 平均修复时间（MTTR）为4小时（指数分布）

- 故障发生后，该工位的在制品等待修复

二、关键参数汇总

| 产品 | 占比 | 工艺路线（加工时间，分钟） |
| --- | --- | --- |
| P1 | 30% | M1(5)→M2(8)→M3(6)→M4(4)→M5(3) |
| P2 | 25% | M1(4)→M3(7)→M4(5)→M5(6) |
| P3 | 25% | M2(6)→M3(5)→M5(8) |
| P4 | 20% | M1(3)→M4(9)→M5(4) |
| 参数 |  | 数值 |
| 毛坯到达间隔 |  | EXPO(10) min |
| 批次大小 |  | 5—20件（离散均匀） |
| 缓冲区容量 |  | 50件/工位 |
| 换模时间（不同产品切换） |  | 15 min |
| MTBF |  | 100 h |
| MTTR |  | EXPO(4) h |
| 仿真运行时间 |  | 2400 min（5天×8h） |
| 建议Replications |  | 10次 |

三、核心决策问题

- 一周内，四种产品的产量分别是多少？总产量是多少？

- 各工位的设备利用率分别是多少？哪个工位是瓶颈？

- 各工位前的平均排队长度和平均等待时间是多少？

- 换模时间对系统产能的影响有多大？

- 如果在M4工位增加1台机床（共2台），系统产能提升多少？

- 如果优化生产排序（减少产品切换次数），产能能提高多少？

- 设备故障导致的产能损失是多少？

四、重点Arena模块

| 模块 | 用途 |
| --- | --- |
| Create | 生成毛坯到达批次 |
| Assign | 分配产品类型、工艺路线、加工时间 |
| Separate | 批次拆分为单个产品 |
| Decide | 产品类型分流、下一工位判断 |
| Process | 各工位加工（含换模时间、设备故障） |
| Hold | 缓冲区排队等待 |
| Record | 记录产量、利用率、等待时间等 |
| Dispose | 成品完成 |