决策仿真课程实践
第1次课阶段性成果提交表

问题定义与仿真研究任务书

案例22  多品种小批量柔性生产线调度优化

一 项目基本信息

| 小组编号 | 7 | 案例编号 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 案例名称 | 多品种小批量柔性生产线调度优化 | 案例领域 | 生产制造·柔性制造 |
| 组长 | 倪伟丰 | 成员 | 范雨欣、施婧、李晓涵、王雪嫣、李宇亮、王宇阳、倪伟丰、吴魏薇 |
| 指导教师 | 邵志芳 | 提交日期 | 2026年10月16日 |
| 本组分工 | 见下方后续分工安排 | 案例来源 | 课程实践案例22 |
| 研究软件 | Arena & SimPy | 仿真周期 | 一周，5天×8小时 2400分钟，10次独立重复 |

本组分工

范雨欣、李宇亮、王宇阳：Arena建模、流程图及可视化；倪伟丰、吴魏薇：Python辅助仿真、配置化调参与优化研究；施婧、李晓涵、王雪嫣：参数资料、实验记录与文档整理。全员共同核验模型、讨论结果并完成报告与展示，由倪伟丰统筹。

二 本次课程成果要求

本次课的核心任务：明确“仿真什么、为什么仿真、系统边界在哪里、需要解决什么决策问题”。本次不要求建立Arena模型，不要求给出仿真结果，重点形成后续概念建模和数据准备的基础。

成果应做到：问题具体、边界清楚、主体明确、流程可描述、决策变量可识别、评价指标可衡量。

本次完成案例背景、研究对象、系统边界、运行流程、核心决策问题、候选方案、评价指标、数据需求与初步假设，形成后续概念建模和数据准备的依据。

研究重点为多品种工件竞争有限机床时的生产排序与资源配置。本阶段只定义问题和实验任务，不报告尚未开展的Arena仿真结果。

研究主线

第一步建立并验证Arena基础模型；第二步依据统一参数和事件规则建立Python／SimPy辅助模型，开展批量实验，优先回答案例规定问题；第三步在完成基础任务后，视进度尝试滚动调度与简单优化；第四步汇总报告并共同展示。各工作包可并行开展，主模型集中维护，修改留存版本记录。

材料依据

采用教师《决策仿真课程实践案例—数据补全》中的案例22，并结合组长草图、“主流程与四类实体”流程图及小组会议记录。教师已补全调度规则、初态、售价和成本；其余运行细则见第十一部分。

三 案例背景与现实问题

1 案例背景概述

某精密制造企业以一条由五个加工中心、八台机床组成的柔性生产线加工P1—P4四类产品。毛坯随机按批到达，拆分后沿各自工艺路线流转，不同产品共享机床和有限缓冲区。设备在异类产品间切换需换模，且可能发生故障，生产计划人员需要决定等待工件的加工顺序及关键工位是否扩容。由于各类产品路线与工时不同，局部设备繁忙不一定带来整线高产出，频繁切换还会占用加工能力。本组拟以一周生产为研究窗口，评估调度规则与M4增机的效果，为提高产出、减少等待和控制积压提供依据。

2 现实管理问题

现实生产中，流水线的资源配置直接影响工件能否连续流转。机器加工不同工件所需的时间、各工位的机床数量、设备可靠性和缓冲队列容量共同决定生产能力。配置不匹配时，可能同时出现局部排队、上游阻塞和下游空闲。本组因此关注：现有流程的瓶颈在哪里，哪些调整能够提高整线产量和经营收益。

在加工能力方面，M2仅有1台机床，加工P1、P3平均需8、6分钟；M4也仅有1台，加工P1、P2、P4平均需4、5、9分钟。研究需结合产品到达比例和完整工艺路线，比较各工位的加工负荷、等待及阻塞情况，判断应优先缩短哪些工序的加工时间、在哪些工位增配机床，以及改善后瓶颈是否转移。

在设备可靠性方面，案例给定平均故障间隔为6000分钟、平均维修时间为240分钟。故障停机会削减有效加工能力，并可能向上游传递积压、向下游传递缺料。因此需评估延长故障间隔、缩短维修时间能否减少停机损失，并以无故障情形作为理想对照，判断维护改善对整线产出的作用。

在缓冲与调度方面，各工位配置50件缓冲。若下游缓冲已满，上游加工完成的工件仍占用原机床，该机床暂时不能处理新工件。研究需识别阻塞集中在哪些工位、持续多久，并比较缓冲扩容、机床数量调整、FIFO与同类优先等方案对阻塞、换模和在制品积压的影响。增加缓冲是否改善流转、增加机床后是否仍受下游限制，均需由仿真实验检验。

在方案评价方面，将加工提速、设备可靠性改善、增机、缓冲调整和调度规则的变化与基准方案比较，观察总产量及分产品产量能否提高、等待和积压能否减少。同时核算新增完工产值能否覆盖新增运行费用，并单列设备投入与回收条件；技改、维护和缓冲改造费用待补充后纳入比较。收益仍按本任务书的简化经营结余衡量，避免将产量增长直接等同于净利润增长。

四 仿真系统研究对象

| 项目 | 填写内容 | 属性与作用 |
| --- | --- | --- |
| 系统名称 | 多品种小批量柔性生产线 | 离散事件生产系统 |
| 系统目的 | 按指定工艺路线将毛坯加工为成品 | 提高周产出，减少等待与换模 |
| 主要实体 | P1、P2、P3、P4单件工件 | 记录类型、路线、到达时间、工序序号 |
| 主要资源 | M1—M5机床数依次为2、1、2、1、2 | 各产品共享工位机床与队列，不复制容量 |

五 系统边界与研究范围

| 内容 | 纳入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统入口 | 是 | 批次到达、拆分、逐件定型及线外待投料 |
| 核心加工 | 是 | 指定路线加工、异类换模、单台故障与修复 |
| 排队与等待 | 是 | 各工位50件缓冲、排序、满缓冲阻塞 |
| 系统出口 | 是 | 完成全部工序后计产量；期末未完工保留为积压 |

纳入产出价值与设备投入的初步比较。不建模采购、运输设备、检验返工及人员班次；工位间转移时间暂忽略。材料成本、折旧和交期未给定，不据此推算完整利润或准时交付率。

六 系统运行流程初步描述

批次到达 → 拆为单件并赋产品类型 → 按路线进入首工位缓冲 → 排序选机 → 必要时换模 → 加工 → 转下一工位并重复 → 完工记录后离开。缓冲满则等待；故障则修复后续作。

| 产品及占比 | 工艺路线及平均加工时间 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| P1 30% | M1(5) → M2(8) → M3(6) → M4(4) → M5(3) | 分钟 |
| P2 25% | M1(4) → M3(7) → M4(5) → M5(6) | 分钟 |
| P3 25% | M2(6) → M3(5) → M5(8) | 分钟 |
| P4 20% | M1(3) → M4(9) → M5(4) | 分钟 |

Figure 1 决策仿真模型流程图

七、核心决策问题

建议提出3—5个核心问题。

| 序号 | 核心决策问题 | 问题类型 | 对应评价指标（初步） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准周产量、完工产值与运行成本分别是多少？产能瓶颈是否也是经济改善的关键？ | 现状诊断 | 分产品产量；产值与结余；工位状态、队长 |
| 2 | M4由1台增至2台，增量产值能否覆盖新增运行费用？50万元投入何时可能收回？ | 资源投资比较 | 配对增量结余及95%区间；条件性回收期 |
| 3 | FIFO、同类优先与售价优先，按产量和结余排序是否一致？其他产品是否会久等？ | 调度方案比较 | 产量与结余；换模；分产品产量、未完成等待 |
| 4 | 零换模、无故障分别带来多少增量结余？可为技改或维护费用提供怎样的参照？ | 改善价值评估 | 增量产值、运行成本、结余；等待与周期 |
| 5 | 价格、运行费率及换模计费方式变化时，方案排序与扩容判断是否仍然成立？ | 敏感性分析 | 结余差的符号与区间；排序反转和盈亏平衡条件 |

八、初步决策变量与方案设计

| 序号 | 拟调整因素/决策变量 | 基准方案 | 备选方案（初步） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床数量 | （2,1,2,1,2） | 增加或者减少1台 |
| 2 | 缓冲内派工规则 | FIFO，先到先服务 | 同类优先（已有）；售价优先（待设计），结合120分钟超时优先规则 |
| 3 | 异类换模时间 | 15分钟／次 | 0分钟／次（理想对照实验） |
| 4 | 设备故障 | 开启；MTBF 6000分钟 | 关闭故障（理想对照对照） |
| 5 | M1与缓冲组合配置 | M1为2台；缓冲50件／工位 | M1为3台；缓冲100件／工位；扩展试验单列 |
| 6 | 价格与成本敏感性参数 | 案例售价；100元／台·实际运行小时 | 价格、费率分别上下浮动20%；另比较换模不计费 |

例如：资源数量、服务能力、优先规则、容量、阈值、调度规则、到达需求变化等。具体方案可在后续课程根据数据和模型进一步调整。

九、初步评价指标

经济口径：以Q1—Q4表示当周各产品完工件数，H表示所有机床在观察窗内实际运行小时之和。周完工产值R、运行成本C及简化经营结余B定义为：

R = 200Q1 + 180Q2 + 250Q3 + 300Q4

C = 100H，  B = R - C，  ΔB = Bs - B0

其中s为比较方案，0为基准。已确认按每台机床实际运行小时计费。主模型将加工与换模计入运行小时之和H，维修、阻塞和空闲不计入。

| 指标类别 | 拟采用指标 | 单位 | 指标意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济产出 | 周完工产值R | 元／周 | 只计成品；按案例售价加权。仅在全部售出假设下对应销售收入。 |
| 运行费用 | 运行成本C；各机床计费时长 | 元／周；小时 | 累计观察窗内实际运行，含期末未完工件已消耗的运行时间。 |
| 经营结余 | 简化经营结余B；配对增量ΔB | 元／周 | 主要经济比较指标；报告均值及增量95%区间，不等同净利润。 |
| 投资评价 | 增量设备投入；条件性静态回收期 | 元；周 | 每新增1台投入50万元；以可持续正周增量结余作条件性估算。 |
| 系统吞吐量 | 总／分产品成品量；小时吞吐量 | 件；件／小时 | 解释产值变化来源；与结余联合评价，不以高售价替代高贡献。 |
| 等待与周期 | 平均队长、队列等待；已完成件周期 | 件；分钟 | 队长按时间加权；队列等待从入缓冲到派工，周期从外部到达到完成。 |
| 资源利用率 | 加工、换模、维修、阻塞、空闲占比 | % | 以机床数×2400分钟为分母，五种状态合计100%；高利用率不必然更经济。 |
| 积压与公平性 | 期末在制、线外待投料、未派工等待；换模和故障次数 | 件；分钟；次 | 未完成量与已等待时长单列；结合分产品完成量检查调度公平性。 |

数量核验：到达量＝成品量＋线内在制量＋线外待投料量。期末在制不按售价计值，B因此反映本观察窗的简化结余；须同时看积压，避免只凭已完成件均值评价。

投资单列：购置费不整笔计入一周运行成本；增量产值等于增量运行费时，达到运行层面的盈亏平衡。静态回收期＝新增设备投入÷可持续周增量结余，仅在增量为正且能够持续时计算。若均值非正则无有限回收期，区间跨0则不确认回报；暂不计折现、残值与其他缺失成本。

十、数据需求初步清单

| 数据类别 | 所需数据 | 数据形式/分布 | 当前是否已有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体到达 | 间隔、批量 | EXPO(10分钟)；批量DU(5,20) | 案例已有 | 首批在首个间隔后出现 |
| 实体属性 | 类型、工艺路线 | P1—P4：30%、25%、25%、20%；路线见第六部分 | 案例已有 | 每件独立抽型；混合批次为假设 |
| 服务时间 | 加工与换模时长 | 加工正态，标准差为均值10%；异类换模15分钟，同类0分钟 | 案例已有 | 非正加工重抽；首次装模免费为假设 |
| 资源配置 | 机床、缓冲 | 2／1／2／1／2台；50件／工位 | 案例已有 | 原案例基准；扩展配置单列 |
| 运行规则 | 派工、故障与初始状态 | FIFO／同类优先；MTBF 6000分钟；维修EXPO(240分钟)；空系统开始 | 案例及补充已有 | 观察2400分钟；故障间隔指数分布为假设 |
| 产品价格 | P1—P4售价 | 200、180、250、300元／件 | 补充案例已有 | 先计算完工产值；实际销售条件另核 |
| 设备投资 | 新增机床购置费 | 500000元／台 | 补充案例已有 | 一次性投入；已有设备不重复作为增量投入 |
| 运行成本 | 费率、计费时长 | 100元／台·实际运行小时；需逐台状态时长 | 费率与对象已确认 | 主分析加工＋换模；换模计费待核 |
| 改造费用 | 缓冲、换模技改、维护投入 | 金额及一次性／周期性属性 | 尚待补充 | 无费用数据时仅比较改善潜力 |
| 经济补充 | 材料、折旧、需求及投资期限 | 单位材料等成本；销量约束；寿命、残值、折现率 | 尚待补充 | 确认100元所含成本项目，避免重复计费 |

运行假设：无预热，以连续累计工作时间表示一周；每件独立抽型、首次装模免费。单台机床独立模具与故障，故障仅累计加工和换模时间，维修后续做；不设共享维修工。加工后占机阻塞，线外与上游转入共用FIFO准入队列；派工仅选择已入缓冲的工件。

十一、初步假设与需要进一步确认的问题

| 序号 | 初步假设/待确认事项 | 对模型可能产生的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每台机床按实际运行计费已确认；加工＋换模为主分析口径，换模计费另核。 | 以仅加工计费作敏感性对照；不可按机床数×40小时直接收费。 |
| 2 | 售价用于完工产值；全部成品按标价售出仅为经济比较假设，不推定订单无上限。 | 若有销量约束或库存，应另核销售收入；毛坯到达比例不作为可控产品组合。 |
| 3 | 缺少材料、折旧等成本；100元费率是否包含人工、能源和维修费用需进一步核定。 | 简化结余不能代替净利润；高售价也不等于高利润，避免重复计费。 |
| 4 | 一周空系统起始并非稳态；新增设备50万元单列，回收期依赖持续正增量结余。 | 须复核跨周表现及不确定性，再讨论长期回收；不据单周结果作确定投资结论。 |
| 5 | 同类或售价优先可能使部分产品久等；既有120分钟超时优先策略可供后续组合比较。 | 120分钟为优先触发阈值，并非等待上限；核查分产品产量和未完成等待。 |

十二 AI辅助使用记录

使用ChatGPT辅助梳理资料和任务书；选题、研究方向、协作路线由小组提供。AI核对与修订记录如下。

| AI辅助环节 | 使用方式或提示词概述 | 核验依据与修订记录 |
| --- | --- | --- |
| 数据更新 | 对照教师补全版与原案例 | 补入售价、成本；确认FIFO、同类优先及空初态 |
| 会议整理 | 提炼工作包和研究阶段 | 纳入Arena＋Python协作；滚动优化列为可选 |
| 模型逻辑 | 核对共享资源、阻塞与逐机换模 | 区分给定参数和假设；负荷不写为实际利用率 |
| 成果编排 | 按模板组织问题、指标和实验 | 保留AI记录；未声称已完成仿真或获得最优解 |

十三 小组讨论结论

本组选择案例22，研究共享机床、有限缓冲和换模故障约束下的柔性生产调度。先完成Arena基础模型及核验，再以Python辅助批量实验，比较FIFO与同类优先、M4增机及关键参数变化，回答案例规定问题。依据教师补全数据增加产出价值与设备投入比较，同时观察四类产品的产出和等待。滚动优化作为后续可选拓展，全员参与报告与展示，不预设最优方案或提升幅度。

十四 教师评价

| 评价维度 | 评价要点 | 得分 | 教师评语 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题定义 | 问题具体、具有决策意义 |  |  |
| 系统边界 | 研究对象和范围清晰 |  |  |
| 流程理解 | 能够描述主要实体、资源与事件 |  |  |
| 决策问题 | 可通过仿真实验回答 |  |  |
| 成果规范 | 内容完整、分工明确、表达规范 |  |  |